Adresovanie classful v triede B

150.0.0.0/16

Max. Počet H v SN je 1100

- Adresný priestor (AP) (V = pre) 1(SN = subnet0 je:

2048 (najbližšia väžšia mocnina 2 k počtu hostov H)

- 2048 = 211 => 11bitov V H

Mocnina určuje počet bitov pre adresovanie hostov.

- Subnet masku (SM) určím:

32-11 = /21 - Slashformát

Desiatkovo 255.255.248.0

- Adresy SN:

0.SN	150.0.0.0/21 (.255) nepoužívanu 2048=8*256=8 oktetov

1.SN	150.0.8.0	(150.0.15.255)	rozsah 1.SN

- 2.SN	150.0.16.0 -adresu 2.SN	150.0.23.255 - broadcast(BC)2.SN

- 8.SN	150.0.64.0	(150.0.71.255)

- 25.SN	150.0.200.0	(150.0.207.255)

- 30.SN	150.0.240.0	(150.0.247.255)